KONSUMSI BAHAN BAKAR HAND TRACTOR PADA BEBERAPA POLA DAN KECEPATAN MAJU UNTUK PENGOLAHAN TANAH DI LAHAN SAWAH RAWA LEBAK DAN SAWAH IRIGASI

Indya Dewi 1

1Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Jend. A. Yani. Km. 36. Banjarbaru, Indonesia

*Corresponding author: indya.dewi@ulm.ac.id

Abstrak  Pengolahan tanah menggunakan hand tractor memiliki beberapa pola.  Pola tersebut sering dipergunakan petani berdasarkan kebiasaannya.  Pola ini secara tidak langsung erat kaitannya dengan jumlah konsumsi bahan bakar yang digunakan.  Selain itu, faktor kecepatan yang digunakan juga berkaitan dengan waktu yang digunakan sehingga pada akhirnya juga mempengruhi konsumsi bahan bakar yang akhir ini harganya melambung tinggi.  Tujuan penelitian ini adalah mempelajari pola pengolahan lahan dan kecepatan tractor yang tepat, diharapkan mampu mengurangi biaya pengolahan lahan dengan , pada tipologi lahan sawah rawa lebak dan irigasi.  Menggunakan tiga pola pengolahan sawah yaitu pola tengah (p1), pola tepi (p2) dan pola keliling tengah (p3).  Kecepatan yang digunakan adalah 1.100m/s (v1), 1.300m/s (v2) dan 1.500m/s (v3), dengan luas satu satuan lahan percobaan 10m x 10m,, masing-masing diulang tiga kali, sehingga terdapat 54 satuan percobaan. Hasil penelitian menunjukkan interaksi pola beberapa variasi pengolahan tanah dan kecepatan maju berpengaruh sangat nyata pada konsumsi bahan bakar minyak di lahan sawah rawa lebak   dangkal dan irigasi.  Konsumsi bahan bakar terrendah pada lahan sawah rawa lebak pada terdapat perlakuan p3v2 (pola keliling tengah + kecepatan 1300rpm) sebesar   43,33ml dan pada lahan sawah irigasi pada perlakuan p2v3 (pola tepi + 1500rpm) sebesar 31ml.

Kata kunci: hand tractor,  pengolahan tanah, konsumsi bahan bakar, pola pengolahan, kecepatan maju,

- PENDAHULUAN

Krisis pangan dan energi serta pertambahan penduduk dunia yang diperkirakan mencapai 10 Milyar tahun 2050, serta posisi Kalsel yang memiliki kemampuan mendukung tersedianya beras untuk Ibu Kota Negara (IKN),  menuntut upaya peningkatan produktifitas pangan termasuk beras, yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia.  Upaya tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan intensifikasi pertanian, dengan menggunakan alat dan mesin pertanian (alsintan) salah satunya hand tractor.

Pengolahan tanah menggunakan hand traktor memiliki beberapa pola dan kecepatan, yang didasarkan pada kebiasaan.  Pola dan kecepatan tersebut erat kaitannya dengan konsumsi bahan yang kini semakin mahal harganya, Memilih pola pengolahan tanah dan kecepatan maju yang sesuai penting agar pengeluaran petani dalam membeli dapat ditekan.  Oleh karena itu dilakukanlah penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari interaksi antara beberapa pola pengolahan tanah dan kecepatan maju terhadap konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di lahan sawah lebak dangkal dan irigasi.  Serta mengetahui pola pengolahan tanah dan kecepatan maju yang terrendah dalam mengkondumsi BBM.

- METODE

Penelitian ini dilakukan di lahan rawa rawa lebak dangkal di Di Desa Bungin, Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong, dan Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah lahan siap olah dan bahan bakar solar. Adapun alat yang digunakan berupa patok, alat tulis, meteran, solar, hand traktor merk Quick G3000 Zeva, bajak, alat pencatat waktu, dan gelas ukur.

Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen berdasarkan rancangan acak lengkap (RAL) 2 (dua) faktor pada 2 (dua) tipologi lahan yaitu  lahan sawah rawa lebak dangkal dan sawah irigasi. Pengolahan tanah yang dilakukan meliputi pengolahan lahan tahap pertama dengan menggunakan implemen bajak singkal pada lahan sawah rawa lebak dangkal, dan gelebek pada lahan sawah irigasi  . Faktor pertama adalah pola pengolahan (p) yang terdiri dari 3 taraf perlakuan dan faktor kedua adalah kecepatan traktor (v) yang terdiri dari 3 taraf perlakuan.  Dari kedua faktor perlakuan tersebut didapat 9 kombinasi perlakuan dengan 3 kali ulangan, untuk 2 (dua) tipologi lahan, sehingga didapatkan 54 satuan percobaan.

Pelakuan pertama adalah pola pengolahan tanah (p) :

p1 = Pola Tengah

p2 = Pola Tepi

p3 = Pola Keliling Tengah

Perlakuan kedua adalah kecepatan traktor (v) :

v1 =  Kecepatan 1100 rpm

v2 = Kecepatan 1300 rpm

v3 = Kecepatan 1500 rpm

Tabel 1. Kombinasi perlakuan pola pengolahan tanah dan kecepatan hand tractor

| Pola Pengolahan Tanah (p) | Kecepatan Traktor (v) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | v1 | v2 | v3 |
| p1 | p1v1 | p1v2 | p1v3 |
| p2 | p2v1 | p2v2 | p2v3 |
| p3 | p3v1 | p3v2 | p3v3 |

Data yang diamati pada penelitian ini adalah konsumsi bahan bakar minyak (BBM).  Posisikan hand  tractor pada posisi datar.  Ukur bahan bakar menggunakan gelas ukur,dan masukkan bahan bakar sesuai dengan kapasitasnya. Setelah traktor selesai melakukan pengolahan tanah satu satuan percobaan, posisikan kembali hand  tractor pada posisi datar, siapak labu ukur yang berisi bahan bakar yang telah dicatat volumenya.  Kmudian diisi kembali tangki hingga mencapai volume pemberian awal. Kemudian dicatat banyaknya bahan bakar yang ditambahkan setelah hand tractor mengolah tanah, Banyaknya bahan bakar yang ditambahkan itulah konsumsi bahan bakar untuk setiap satu satuan percobaan.

Data yang diperoleh selama penelitian dan sudah diolah dimasukan ke dalam tabel sesuai parameter penelitian. Kemudian di analisis secara statistik dengan menggunakan ragam model liniar aditif dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) 2 faktor sebagai berikut :

Yi j k = µ + α i + β j + (αβ) i j + ε i j k

Keterangan :

I	= 1, 2, dan 3 (Perlakuan pola pengolahan tanah)

j 	= 1, 2, dan 3 (Perlakuan kecepatan traktor)

k	= 1, 2, dan 3 (ulangan)

Yijk         =  Hasil pengamatan pada satuan percobaan yang menggunakan taraf      perlakuan pola pengolohan tanah  ke-i dan kecepatan traktor ke-j pada ulangan ke-k

μ	= Rata-rata umum

αi  	= Pengaruh pola pengolahan tanah taraf ke-i

βj	= Pengaruh kecepatan maju traktor taraf ke-j

(αβ)ij   	= Pengaruh interaksi pola pengolahan tanah ke-i dan kecepatan traktor ke-j

εijk    = Pengaruh galat dari satuan percobaan yang mendapatkan perlakuan pola  pengolahan ke-i, dan perlakuan  ke-j pada ulangan ke-k

Bentuk Analisis Ragam (ANOVA) selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Analisis ragam (Anova)

| Sumber Keragaman (SK) | Derajat Bebas (DB) | Jumlah Kuadrat (JK) | Kuadrat Tengah (KT) | F-Hitung | F-tabel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0,05 | 0,01 |
| Perlakuan | 8 | JK P | KT P | KT P/KTG | 2,51 | 3,71 |
| Pola Pengolahan (p) | 2 | JK P | KT P | KT P/KT G | 3,55 | 6,01 |
| Kecepatan Traktor (v) | 2 | JK V | KT V | KT V/KT G | 3,55 | 6,01 |
| P x V | 4 | JK PV | KT PV | KT PV/KT G | 2,93 | 4,58 |
| Galat | 18 | JK G | KT G |  |  |  |
| Total | 26 | JK T |  |  |  |  |

KK% = KT-galatȲ × 100%	(1)

Dari data yang diperoleh dianalisis terlebih dahulu dengan uji kehomogenan ragam Bartlett.  Jika data homogen dilanjutkan dengan analisis ragam (ANOVA), tetapi jika data tidak homogen dilakukan transformasi data dan selanjutnya dapat dilakukan analisis ragam (ANOVA).  Analisis ragam (ANOVA) dilakukan dengan menggunakan uji F pada taraf nyata 5% dan 1%.  Selanjutnya apabila perlakuan berpengaruh nyata atau sangat nyata akan dilanjutkan dengan uji beda rerata menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5%.

- HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan perhitungan analisis ragam yang dilakukan terhadap konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pada lahan sawah rawa lebak dangkal dapat dilihat pada Tabel 3, yang menunjukkan bahwa Hasil uji Beda Nyata Jujur (BNJ) untuk konsumsi bahan bakar minyak dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengaruh Interaksi Pola Pengolahan Tanah dan Kecepatan Maju terhadap Konsumsi BBM

| Pola pengolahan tanah | Kecepatan maju (rpm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1100(v1) | 1300(v2) | 1500(v3) |
| p1= pola tengah | 70,00 a | 66,67 ab | 54,67 bc |
| p2= pola tepi | 56,67 abc | 58,00 abc | 45,00 c |
| p3= pola keliling tengah | 70,00 a | 43,33 c | 46,67 c |

Keterangan : Angka rata-rata pada kolom yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5% berdasarkan Uji Beda Nyata Jujur.

Konsumi bahan bakar yang diharapkan dalam kegiatan pengolahan tanah tentu saja yang paling rendah atau sedikit konsumsinya, karena ini berkaitan erat dengan biaya yang harus dikeluarkan. Berdasarkan Uji BNJ pada Tabel 3 diketahui bahwa perlakuan kombinasi pola p3v2 (pola keliling tengah dan kecepatan maju 1300m/s yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan p1v3 (pola tengah + 1500 rpm), p2v3 (pola tepi + 1500 rpm), dan pola p1v3 (keliling tengah + 1500 rpm), namun berbeda nyata pada perlakuan lainnya.

Hasil perhitungan konsumsi BBM pada lahan sawah irigasi menunjukkan, bahwa perlakuan pola pengolahan dan kecepatan maju terhadap konsumsi bahan bakar minyak (bbm) berpengaruh sangat nyata.  Data rata-rata dan hasil uji BNJ  dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4.  Pengaruh Interaksi Pola Pengolahan Tanah dan Kecepatan Maju terhadap Konsumsi BBM

| Pola Pengolahan Tanah | Kecepatan Maju (rpm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1100 (v1) | 1300 (v2) | 1500 (v3) |
| p1 = pola tengah | 76 a | 53 b | 38 cd |
| p2 = pola tepi | 81 a | 55 b | 31 d |
| p3 = pola keliling tengah | 73 a | 48 bc | 43 bcd |

Keterangan : Angka rerata pada tabel yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5% berdasarkan Uji Beda Nyata Jujur

Berdasarkan tabel 4. dapat dilihat bahwa perlakuan pola pengolahan dan kecepatan maju terhadap konsumsi BBM pada perlakuan p2v1 memberikan hasil yang cenderung tinggi yaitu 81ml yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan p1v1 yaitu 76ml dan perlakuan p3v1 73ml namun berbeda nyata dengan semua perlakuan. Pada perlakuan p2v3 memberikan hasil yang terrendah yaitu 31ml yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan p1v3 yaitu 38 ml dan perlakuan p3v3 43ml namun berbeda nyata dengan semua perlakuan.

Lahan pertanian padi di Kalimantan Selatan umumya adalah lahan rawa, walaupun dengan sumber air yang beragam.  Permukaan lahan rawa tidak datar bahakn bergelombang, hal ini menyebabkan pengolahan tanah menjadi sulit karena hand tractor tidak dapat bergerak maju maksimal.  Selain itu, lahan biasanya memiliki Indeks Pertanaman (IP) 100 yang artinya hamya satu kali dalam satu tahun ditanami.  Hal ini akan berpengaruh terhadap banyaknya gulma yang ada.  Selain hal tersebut jenis gulma lahan rawa sangat khas seperti purun tikus, dll yang memiliki pertumbuhan sangat pesat, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengolahan tanah dan pada akhirnya meningkatkan   waktu pengolahan dan tingginya konsumsi bahan bakar.

Dari penelitian ini juga dapat dilihat ada kecenderungan, bahwa semakin besar kecepatan hand tractor maka semakin kecil kebutuhan konsumsi BBM yang diperlukan saat mengolah lahan. Semakin panjang jarak tempuh hand tractor maka akan semakin besar tenaga traktor yang dibutuhkan, sehingga konsumsi BBM akan semakin besar pula. Hal ini sejalan dengan penelitian Ariesman (2012), yang menyatakan bahwa lamanya waktu pengoperasian pengolahan lahan akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar hand tractor.

Pada lahan sawah irigasi, pola pengolahan yang dipakai juga mempengaruhi konsumsi BBM. Pola yang sering digunakan operator  pada lahan ini adalah pola tepi karena mudah saat pengolahan tanah sedangkan pola tengah biasa digunakan tetapi sangat jarang, dan untuk pola keliling tengah tidak pernah digunakan sebelumnya sehingga menyebabkan operator kesulitan dalam menjalankan hand tractor yang menyebabkan bertambahnya waktu penyelesaian pengolahan tanah, dan akibatnya konsumsi BBM semakin bertambah.  Hal ini sejalan dengan Sinaga (2014), menyatakan bahwa konsumsi bahan bakar sangat dipengaruhi oleh lamanya pengerjaan suatu luasan lahan. Semakin lama  pengoperasian hand tractor, maka konsumsi bahan bakar akan semakin tinggi.

- KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian kinerja hand traktor dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Interaksi pola beberapa variasi pengolahan tanah dan kecepatan maju berpengaruh sangat nyata pada konsumsi bahan bakar minyak di lahan sawah rawa lebak   dangkal dan irigasi.

- Konsumsi bahan bakar terrendah pada lahan sawah rawa lebak pada terdapat perlakuan p3v2 (pola keliling tengah + kecepatan 1300rpm) sebesar   43,33ml dan pada lahan sawah irigasi pada perlakuan p2v3 (pola tepi + 1500rpm) sebesar 31ml.

- UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada kelompok tani di desa Bungin dan Penggalaman,serta seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini.

- DAFTAR PUSTAKA

Akbar, A.R.M., Pramudya, B., Herodin, S., & Astika I.W. (2004). Pemodelan Faktor Ergonomi terhadap Produktivitas Kerja pada Pengolahan Tanah Pertama Areal. Universitas Gajah Mada.

Ariesman, M. (2012). Mempelajari Pola Pengolahan Tanah pada Lahan Kering Menggunakan Traktor Tangan dengan Bajak Rotary. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar.

Dewi, I., Langai, F. B., & Supriyanto, U. B. (2020). Kapasitas Kerja dan Efisiensi Hand Traktor untuk Pengolahan Tanah di Lahan Rawa Pasang Surut Tipe C dan Lahan Irigasi Setengah Teknis di Kalimantan Selatan. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-8 Tahun 2020, Palembang 20 Oktober 2020. pp. 515-521. Palembang : Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).

Handayani, T. (2017). Efisiensi Penggunaan Bahan Bakar pada Traktor Roda Dua terhadap Pengolahan Tanah. Jurnal Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Kediri. 2 (2) : 86.

Indah, N., Nova M.A., Norita L., Ali M., & Lastiati S.D.  (2018).  Fungsi Mesin Traktor dan Alat Tradisional Pengolahan Tanah. Jurnal Universitas Muhamadiyah Gresik dan Universitas Muhamadiyah Surabaya.

Noor, M., Haryono, Haris S. & Muhrizal S. (2013).  Lahan Rawa Penelitian dan Pengembangan. Badan Penelitian dan Pengembangan Lahan Rawa. Jakarta: Kementrian pertanian

Sayyidah, A. (2015). Analisis Kebutuhan dan Pegelolaan Traktor Tangan pada Kegiatan Pengolahan Tanah Pertanian di Desa Sumber Kalong Kecamatan Kalisat. Skripsi. Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Teknik Pertanian Universitas Jember. Jember.

Sri, W. (2015). Uji Kapasitas Kerja dan Efisiensi Hand Traktor untuk Pengolahan Tanah Lahan Kering. Jurnal Fakultas Pertanian Prodi Agroekoteknologi Universitas Sarjawijaya Tamansiswa. 6 (2) : 64-66.

Utomo, D.R. (2016). Morfologi Profil Tanah Vertisol di Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Jurnal Pendidikan Geografi. 21 (2) : 48.

Zulfikar. (2016). Kapasitas Kerja Pengolahan Tanah. Mata Kuliah Mekanisasi Pertanian.